# KalmanFilterComparison — Detaylı İnceleme Raporu

GNSS/IMU füzyonu ile Kalman filtre varyantlarının karşılaştırması — tren (Modena/RTK) ve telefon (Marmaray/Sensor Logger) veri setleri

Repo: github.com/RSMlabGroup22/KalmanFilterComparison (upstream)
İncelenen sürüm: commit 696fa40 (2026-05-09)
Rapor tarihi: 2026-05-30

# 1. Genel Mimari ve Veri Akışı

data/  veya  data_marmaray/
        |
        v
loadAndSyncSensors.m  -->  ds (time, dt, ax/ay/az, gx/gy/gz,
                               gps.{lat,lon,h,hacc,heading,time})
        |
        +--> KF.m            (Lineer KF)
        +--> SageHusaKF.m    (Adaptif KF)
        +--> STF.m           (BOZUK -> imuLoc icerigi)
        +--> EKF.m           (Genisletilmis KF)
        +--> EKF_sagehusa.m  (Adaptif EKF)
        +--> imuLoc.m        (Saf INS / Dead-Reckoning)
        |
        v
plotResults*.m --> Plot/*.png  +  *_predictions.csv
main.m: calistirir -> cizdirir -> CSV yazar -> 20 tekrarla SURE olcer

Aktif olmayan (orphan) dosyalar: EKF_strong_tracking.m, ned2lla_local.m (main.m içinden çağrılmıyor).

# 2. Veri Katmanı — loadAndSyncSensors.m

İki veri formatı otomatik algılanıyor:

|  | Eski (Modena / tren) | Yeni (Marmaray / telefon) |
| --- | --- | --- |
| Tetik | clean_imu.csv + clean_gnss.csv | Accelerometer.csv varsa |
| Kaynak | u-blox RTK GNSS + endüstriyel IMU (~1776 Hz) | Telefon — Sensor Logger uygulaması |
| İvme | g'li (az ≈ 9.8) | lineer (yerçekimsiz), ×9.81 ile ölçekleniyor |
| Zaman | t - T0 | seconds_elapsed |

Sorunlar:

ds.dt = mean(diff(time)) → sabit dt varsayımı; telefon örneklemesi jitter'lı.

speed, velN/velE, altitude sütunları Location.csv'de var ama okunmuyor.

Loader yorumu ("Z'ye 9.81 ekliyoruz") kodla uyuşmuyor (kod sadece ×9.81 yapıyor).

Marmaray horizontalAccuracy ilk satırlarda ≈ 1400 m — telefon GPS'i başlangıçta çok kötü; outlier reddi olmadığı için filtreyi bozar.

# 3. Algoritma Modülleri

## 3.1 KF — KF.m  [sağlam]

Durum: [N, E, vN, vE]; ivme kontrol girişi (B·u), yaw dışarıda gz entegrasyonuyla.

Ölçüm: sadece konum (lat/lon→NED); R dinamik (hacc²).

Artı: temiz, doğru lineer KF.

Eksi: hız hiç ölçülmüyor (konumdan dolaylı), bias yok, yaw filtre dışı.

## 3.2 SageHusaKF — SageHusaKF.m

KF + Q/R'nin çevrimiçi adaptasyonu (unutma faktörü b=0.98).

Eksi: R güncellemesi negatif tanımlı olabilir; max(...,1e-4) ile zorlanıyor (kırılgan).

## 3.3 STF — STF.m  [BOZUK — EN KRİTİK BULGU]

Dosya adı STF ama içeriği function imu_out = imuLoc(ds). Strong Tracking kodu silinmiş, yerine bir dead-reckoning kopyası yazılmış.

MATLAB dosyayı dosya adıyla çağırdığı için STF(dataStruct) bu DR kodunu çalıştırır.

Kod ds.lat(1) / ds.lon(2) kullanıyor; ama loader ds.gps.lat üretiyor — ds.lat alanı yok → main.m STF adımında çalışma-zamanı hatası verir ("Unrecognized field 'lat'").

Sonuç: Strong Tracking Filter fiilen kayıp; plotResultsSTF ve stf_predictions.csv anlamsız. Doğru STF, backup/local-asb-f41d2dc branch'inde duruyor.

## 3.4 EKF — EKF.m

Durum: [N, E, v, yaw]; ileri-hız modeli, F Jacobian'ı doğru.

Telefon verisiyle uyumsuz: satır 20 a_res = sqrt(ax²+ay²+(az-9.81)²). Marmaray verisi yerçekimsiz (az≈0) olduğundan (az-9.81)≈-9.81 → a_res sürekli ~9.81 şişer → EKF marmarayda hatalı (Modena'da doğru).

## 3.5 EKF_sagehusa — EKF_sagehusa.m

EKF + R adaptasyonu. a_res = ds.ax(k) (yerçekimi çıkarmıyor) → EKF.m'deki gravity hatasından etkilenmiyor, ama EKF ile tutarsız (farklı ivme tanımı).

## 3.6 EKF_strong_tracking — EKF_strong_tracking.m  [olgun ama orphan]

Aslında en olgun filtre: chi-square outlier kapısı (gate_limit=11.3), hard GPS reddi (hacc>15), ZUPT benzeri durdurma, Joseph-form kovaryans, açı normalizasyonu.

Ama main.m'de hiç çağrılmıyor. Telefon GPS'i için en gerekli özellikler burada duruyor ve kullanılmıyor.

## 3.7 imuLoc — imuLoc.m  [asıl hedef: ivmeden hız/konum]

Saf INS / dead-reckoning: ivme→hız→konum, GPS'siz (yalnız başlangıç GPS'ten).

5 Hz Butterworth low-pass (inline) + yaw entegrasyonu + v_max=38.5 m/s hız kelepçesi.

Eksi: bias kestirimi yok, ZUPT yok, çalışırken GPS düzeltmesi yok → konum sınırsız sürüklenir; v_max kelepçesi gerçek drift kontrolü değil (38.5 m/s tren hızı, yaya için anlamsız).

Dikkat: İki farklı imuLoc var: bu dosya (Butterworth+clamp, ds.gps.lat) ile STF.m içine düşen kopya (Euler 0.5at², clamp yok, ds.lat) — birbiriyle çelişiyor.

# 4. main + Görselleştirme — main.m

5 filtre + imuLoc çalıştırır, CSV ve PNG üretir.

STF adımında muhtemelen çöker (bkz. 3.3).

Deney döngüsü yalnızca çalışma süresini ölçüyor; doğruluk metriği (RMSE/CEP) yok — referansa kıyas yapılmıyor. "Comparison" projesi için temel eksik.

plotResultsimu.m çıktıyı pos_comparison.png'e yazıyor → başka plot'larla dosya adı çakışması (üzerine yazma) riski.

# 5. Kritik Bulgular (öncelik sırasıyla)

| # | Önem | Bulgu | Dosya |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KRİTİK | STF.m bozuk; STF kayıp + runtime hatası (ds.lat) | STF.m |
| 2 | KRİTİK | EKF yerçekimsiz telefon verisinde (az-9.81) yüzünden hatalı | EKF.m:20 |
| 3 | YÜKSEK | En iyi filtre (outlier-gate'li) main'de çağrılmıyor | EKF_strong_tracking.m |
| 4 | YÜKSEK | Doğruluk metriği (RMSE) yok; sadece süre ölçülüyor | main.m |
| 5 | YÜKSEK | GPS hızı (Doppler) okunmuyor/füzyona katılmıyor | loadAndSync + filtreler |
| 6 | ORTA | İki çelişkili imuLoc; bias/ZUPT yok, drift sınırsız | imuLoc.m, STF.m |
| 7 | ORTA | Sabit dt; ivme ×9.81 birim belirsizliği | loadAndSync |
| 8 | DÜŞÜK | ned2lla kod tekrarı; 2B'ye sınırlı, altitude kullanılmıyor | tüm filtreler |

# 6. Telefon Hedefine Uygunluk

Hedef: basit telefon GPS + ivmeden ayrı ayrı hız ve konum çıkarmak.

VAR: Telefon formatı (Sensor Logger) okunuyor.

VAR: Saf-ivme DR modülü (imuLoc) mevcut.

YOK: Drift kontrolü yok (bias/ZUPT); GPS hızı kullanılmıyor; EKF bozuk; STF çalışmıyor; sayısal doğruluk ölçülmüyor; telefon eğimi (roll/pitch) modellenmiyor.

Net durum: Proje "telefon" yönünde doğru başlamış ama şu an çalışır bütünlükte değil (STF crash, EKF telefonda hatalı) ve hedef için kritik parçalar (drift'i sınırlayan füzyon + metrik) eksik.